TP0  -  PRISE EN MAIN

A l'ecoute du spectre RF

Installation du PlutoSDR (Windows / macOS) et premier scan radio

Ce que vous allez faire en 2 heures

- (1) Installer les drivers et le module Python du PlutoSDR - (2) Etablir votre toute premiere connexion avec le materiel - (3) Capturer un signal radio reel et le visualiser - (4) Scanner plusieurs bandes (2.4 GHz, 5G, WiFi 5G) et identifier les signaux ambiants - (5) Comprendre les notions de porteuse, bande, echantillonnage, FFT

Pre-requis

- Un ordinateur portable Windows 10/11 ou macOS 12+ - Python 3.9 ou superieur - Privilege administrateur (pour installer les drivers) - Connexion Internet pendant la phase d'installation - Aucune connaissance prealable en radar ou en SDR

# 1. Decouvrir le PlutoSDR

## 1.1 Qu'est-ce que c'est ?

Le PlutoSDR (ou ADALM-PLUTO) est un "recepteur radio universel" de la taille d'un paquet de cigarettes, fabrique par Analog Devices. Au coeur de l'appareil se trouve une puce RF (AD9363) capable de :

- Recevoir (RX) sur n'importe quelle frequence entre 70 MHz et 6 GHz

- Emettre (TX) sur les memes frequences

- Echantillonner jusqu'a 56 MHz de bande passante en temps reel

- Communiquer avec un PC via USB 2.0

Concretement, vous pouvez l'utiliser pour ecouter une station radio FM, recevoir la television numerique, capter le GPS, voir le WiFi de votre voisin, ou meme bricoler votre propre radar. C'est l'equivalent moderne d'une radio universelle, mais entierement piloté par logiciel.

## 1.2 La philosophie SDR

SDR signifie "Software Defined Radio" - radio definie par logiciel. L'idee revolutionnaire :

Le paradigme SDR en une phrase

Dans une radio classique, le materiel decide ce que vous pouvez recevoir. Dans un SDR, le logiciel decide. La puce RF se contente de capturer un large extrait du spectre. Tout le decodage, la modulation, le filtrage, sont realises en logiciel sur votre PC. Cela ouvre la possibilite de TOUT recevoir avec un meme appareil.

## 1.3 Le contenu du kit

| Element | Description et usage |
| --- | --- |
| Boitier Pluto | Boitier en metal bleu avec deux connecteurs SMA femelle (RX1A et TX1A) et un port micro-USB. |
| Cable USB | Cable micro-USB vers USB-A (longueur 60 cm environ). Si votre PC n'a que des ports USB-C, prevoir un adaptateur. |
| Antennes ANT2.4-5.5 | Deux antennes dipoles orange. Couvrent 2.4 et 5 GHz. Vissez-les sur les connecteurs SMA. |

⚠ ATTENTION Avant la premiere connexion, vissez doucement les deux antennes sur les ports SMA. Ne JAMAIS connecter le Pluto sans antenne si vous comptez emettre - cela pourrait endommager les etages de sortie RF.

# 2. Installation sur Windows 10 / 11

Cette section detaille la procedure complete d'installation. Comptez environ 25 minutes.

## Etape 2.1 - Installer Python

- Telechargez Python 3.11 ou 3.12 sur le site officiel : https://www.python.org/downloads/windows/

- Lancez l'installateur. Sur le premier ecran, COCHEZ IMPERATIVEMENT la case "Add Python.exe to PATH" - sinon les commandes pip ne fonctionneront pas dans votre terminal.

- Cliquez sur "Install Now" et patientez jusqu'a la fin.

- Ouvrez l'invite de commandes (touche Windows + R, tapez "cmd", Entree) et verifiez :

# Doit afficher Python 3.11.x ou 3.12.x $ python --version

# Doit afficher pip 23.x ou plus $ pip --version

ℹ Note Si la commande python n'est pas reconnue, c'est que vous avez oublie de cocher "Add to PATH". Reinstallez Python avec cette case cochee.

## Etape 2.2 - Installer les drivers du PlutoSDR

Le PlutoSDR utilise un protocole appele libiio. Sous Windows, il faut installer un pack qui contient les drivers USB et les bibliotheques.

- Allez sur la page GitHub officielle des outils libiio : https://github.com/analogdevicesinc/libiio/releases

- Sous la derniere release (en haut de la liste), telechargez le fichier libiio-X.X-Windows-setup.exe (environ 50 Mo).

- Executez l'installateur en tant qu'administrateur (clic droit > "Executer en tant qu'administrateur").

- Acceptez tous les choix par defaut. L'installateur va deployer libiio.dll, IIO Oscilloscope et les drivers USB.

- A la fin, branchez le PlutoSDR via USB. Windows detecte un nouveau peripherique et installe les drivers automatiquement.

ℹ Que se passe-t-il a la connexion ? Le Pluto se presente a Windows comme un peripherique reseau virtuel via USB. Vous verrez apparaitre une nouvelle carte reseau nommee "USB Ethernet/RNDIS" avec l'adresse IP 192.168.2.10. Le Pluto lui-meme a l'adresse 192.168.2.1.

## Etape 2.3 - Verifier la connexion par ping

Dans l'invite de commandes :

# Doit afficher 4 reponses $ ping 192.168.2.1

Si vous obtenez "Reponse de 192.168.2.1 : octets=32...", la communication marche. Si vous obtenez "Delai d'attente depasse", consultez le tableau de depannage en fin de document.

## Etape 2.4 - Installer les modules Python

# Bibliotheques scientifiques de base $ pip install numpy scipy matplotlib

# Liaison Python avec libiio $ pip install pylibiio

# API haut niveau Pluto $ pip install pyadi-iio

L'installation prend environ 3 minutes selon votre connexion.

## Etape 2.5 - Premier test Python

Creez un fichier test_pluto.py dans un dossier de travail :

import adi # Connexion au Pluto sdr = adi.Pluto(uri='ip:192.168.2.1') # Affichage des proprietes print('Frequence porteuse RX :', sdr.rx_lo / 1e9, 'GHz') print('Frequence echantillonnage :', sdr.sample_rate / 1e6, 'MS/s') print('Gain RX :', sdr.rx_hardwaregain_chan0, 'dB') # Premier RX iq = sdr.rx() print('Buffer RX recu :', len(iq), 'echantillons')

# Lance le script $ python test_pluto.py

Vous devriez obtenir une sortie du type :

Frequence porteuse RX : 2.4 GHz Frequence echantillonnage : 2.084 MS/s Gain RX : 71.0 dB Buffer RX recu : 4096 echantillons

✅ Si vous voyez cette sortie, vous etes pret !

Votre Pluto est correctement installe. Vous pouvez passer directement a la partie 4 (le TP proprement dit).

# 3. Installation sur macOS

Sur macOS (Intel ou Apple Silicon), la procedure est plus directe grace a Homebrew. Comptez 20 minutes.

## Etape 3.1 - Installer Homebrew (si pas deja fait)

Homebrew est le gestionnaire de paquets de reference sur macOS. Ouvrez le Terminal (Cmd+Espace, tapez Terminal) et collez :

# Installation de Homebrew $ /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

L'installation peut demander votre mot de passe et prend 5 a 10 minutes.

## Etape 3.2 - Installer Python et libiio

# Python 3 moderne $ brew install python

# Bibliotheques systeme PlutoSDR $ brew install libiio

Verifiez Python :

# Doit afficher Python 3.11+ $ python3 --version

## Etape 3.3 - Installer les modules Python

$ pip3 install numpy scipy matplotlib

$ pip3 install pylibiio pyadi-iio

ℹ Note Apple Silicon (M1/M2/M3) Sur les Mac avec puce Apple, certains modules peuvent demander a etre compiles. Si pip echoue, lancez d'abord : xcode-select --install pour installer les outils de developpement.

## Etape 3.4 - Brancher et detecter le Pluto

- Branchez le Pluto via USB. La LED verte s'allume.

- Sous macOS, le Pluto apparait comme une carte reseau USB. Verifiez dans Reglages systeme > Reseau.

- Verifiez la connexion par ping :

# 4 paquets de test $ ping -c 4 192.168.2.1

⚠ Si le ping echoue sur macOS Verifiez que la nouvelle interface reseau est bien configuree avec une IP statique 192.168.2.10. Allez dans Reglages > Reseau, selectionnez l'interface USB du Pluto, configurez manuellement IP=192.168.2.10 et masque=255.255.255.0.

## Etape 3.5 - Premier test Python

Meme script test_pluto.py que sous Windows. Lancez avec :

$ python3 test_pluto.py

# 4. Le TP - ecouter le spectre RF autour de nous

Maintenant que le Pluto fonctionne, on passe a la partie la plus interessante : voir reellement le monde radio qui nous entoure.

## 4.1 La question scientifique

Le defi

L'air autour de vous est rempli d'ondes radio invisibles. WiFi, Bluetooth, telephonie 4G/5G, GPS, telecommandes, badges... toutes ces communications coexistent sur le spectre electromagnetique. Question : peut-on, avec un PlutoSDR a 200 euros et un peu de Python, les voir, les comparer, les identifier ? Reponse : OUI - et vous allez le faire dans la prochaine heure.

## 4.2 Comprendre le spectre 2-6 GHz

Avant de capturer, voici la carte des bandes que vous allez explorer :

| Frequence | Service | A quoi ca ressemble dans un spectre |
| --- | --- | --- |
| 2400-2483 MHz | ISM 2.4 GHz : WiFi b/g/n + Bluetooth | Plateaux larges de 20 MHz (WiFi) ou pics etroits sautillants (Bluetooth) |
| 2500-2570 MHz | 4G LTE Bande 7 (montant) | Plateau large de 5 a 20 MHz, signal OFDM dense |
| 2620-2690 MHz | 4G LTE Bande 7 (descendant) | Identique mais en miroir, plus fort si une antenne de telephonie est proche |
| 3400-3800 MHz | 5G New Radio n78 (bande pionniere France) | Plateau tres large (jusqu'a 100 MHz par operateur) |
| 5150-5350 MHz | WiFi 5 GHz (UNII-1, UNII-2A) | Canaux de 20, 40 ou 80 MHz, OFDM dense |

## 4.3 Anatomie d'une capture IQ

Pour bien interpreter ce que vous allez voir, il faut comprendre le concept fondamental du SDR : le signal IQ complexe.

Pourquoi un signal IQ complexe ?

Quand le Pluto vous donne un buffer, ce n'est pas un signal reel s(t) mais un signal complexe : signal_iq(n) = I(n) + j × Q(n) I = composante en phase, Q = composante en quadrature. Ces deux voies, decalees de 90 degres, contiennent l'information complete du signal RF apres demodulation par le Pluto. Avantage cle : le signal IQ permet de distinguer les frequences positives des negatives. C'est ce qui vous permet de voir l'effet Doppler avec le SIGNE (objet qui approche vs qui s'eloigne).

## 4.4 Lancement du script de TP

Le script TP0_explore_spectre_RF.py est fourni. Telechargez-le dans votre dossier de travail et lancez :

# Sous Windows $ python TP0_explore_spectre_RF.py

# Sous macOS $ python3 TP0_explore_spectre_RF.py

Le script va realiser, sans intervention de votre part, 5 etapes :

| Etape 1 | Connexion au PlutoSDR | Etablit le lien IP, verifie la connexion. |
| --- | --- | --- |

| Etape 2 | Capture autour de 2.45 GHz | Configure fc=2.45 GHz, fs=20 MHz, gain=50 dB, lit 65536 echantillons. |
| --- | --- | --- |

| Etape 3 | Calcul du spectre par FFT moyenneee (methode de Welch) | 16 FFT de 2048 points moyennees en puissance. |
| --- | --- | --- |

| Etape 4 | Affichage de la figure principale | 4 panneaux : signal IQ, constellation, spectre annote, carte du spectre. |
| --- | --- | --- |

| Etape 5 | Scan multi-bandes (8 frequences) | Va capter et afficher 8 portions differentes du spectre : WiFi, BT, 4G, 5G, WiFi 5GHz. |
| --- | --- | --- |

## 4.5 Lire la figure principale

Une fois la capture terminee, le script affiche une figure a 4 panneaux. Voici comment la lire :

### Panneau (A) - Signal IQ temporel

On voit les composantes I (bleu) et Q (rose) au cours du temps. C'est ce que le Pluto vous donne BRUT. Pour l'instant, ca ressemble a du bruit - c'est normal, on regarde le signal sans demodulation. La FFT va revealer la structure cachee.

### Panneau (B) - Constellation IQ (densite)

Chaque echantillon est represente comme un point dans le plan complexe (I en abscisse, Q en ordonnee). Plus la densite est forte, plus de points sont la.

- Constellation ronde et dense = signal complexe (OFDM, modulations multiples)

- Constellation en croix = modulation QPSK ou simple

- Constellation tres etalee = forte amplitude (signal puissant)

### Panneau (C) - Spectre observe ★ panneau principal

La FFT a transforme le signal temporel en spectre frequentiel. Vous voyez la repartition de la puissance sur les 20 MHz autour de 2.45 GHz. Les bandes connues sont surlignees en couleur :

- ISM 2.4 GHz en bleu (WiFi + Bluetooth)

- LTE en rouge/orange

Si vous etes pres d'un point d'acces WiFi, vous verrez des plateaux larges de 20 MHz. Si quelqu'un utilise du Bluetooth, vous verrez des pics fins qui sautent.

### Panneau (D) - Carte du spectre RF francais

Vue d'ensemble de 2.3 a 6 GHz avec toutes les bandes connues. Le marqueur jaune "VOUS ETES ICI" montre ou se positionne votre capture actuelle dans ce paysage.

## 4.6 Lire la figure de scan multi-bandes

La deuxieme figure montre 8 captures consecutives a des frequences differentes. Chaque sous-graphique correspond a une bande RF connue.

Comparaison des signatures spectrales

- WiFi (canaux 1, 6, 11) : plateaux larges de 20 MHz aux bords nets. Modulation OFDM. - Bluetooth : pics fins (1 MHz) eparpilles - le BT saute de canal toutes les 625 microsecondes. - LTE B7 (4G) : plateaux tres reguliers de 5 a 20 MHz, bords nets, signal dense. - 5G n78 : plateaux encore plus larges (jusqu'a 100 MHz selon l'operateur). Vous voyez 20 MHz dessus. - WiFi 5 GHz : similaire au WiFi 2.4 mais sur 5180 MHz, souvent moins occupe.

# 5. Comment identifier un signal a vue ?

La signature d'un signal dans le spectre + dans le temps permet souvent de l'identifier sans le decoder. Voici les criteres a observer.

## 5.1 Trois questions a poser face a un signal inconnu

(1) Quelle est sa largeur de bande ?

- Tres etroit (< 100 kHz) : porteuse pure, radio amateur, telecommande - Etroit (100 kHz - 1 MHz) : Bluetooth, ZigBee, capteurs IoT - Moyen (1 - 5 MHz) : LTE narrowband, DECT - Large (5 - 20 MHz) : LTE, WiFi b/g, signaux OFDM standards - Tres large (20 - 100 MHz) : WiFi n/ac/ax, 5G

(2) A quoi ressemble-t-il dans le temps ?

- Continu et stable : porteuse, signal CW (rare en moderne) - Continu mais varie : signal OFDM (LTE, WiFi, 5G) - Episodique (bursts courts) : ZigBee, paquets WiFi individuels - Bursts rapides sautillants : Bluetooth (frequency hopping) - Periodique tres precis : signal de balise, beacon WiFi (toutes les 100 ms)

(3) Ou se situe-t-il sur le spectre ?

La frequence centrale donne le service. Memorisez les bandes principales en France : - 88-108 MHz : Radio FM - 433.92 MHz : Telecommandes, capteurs domotiques - 868 MHz : Sigfox, LoRa, domotique europeenne - 1575 MHz : GPS L1 (signal tres faible !) - 2412-2472 MHz : WiFi 2.4 GHz + Bluetooth - 2500-2700 MHz : 4G LTE Bande 7 - 3400-3800 MHz : 5G n78 - 5180-5825 MHz : WiFi 5 GHz

## 5.2 Arbre de decision pratique

Pour un signal vu autour de 2.45 GHz :

Identification rapide bande 2.4 GHz

Pic etroit qui saute beaucoup → Bluetooth ou clavier sans fil Plateau large de 20 MHz stable → WiFi (regardez s'il est aligne sur canaux 1, 6 ou 11) Plateau large + autres plateaux a 5 MHz d'ecart → Plusieurs reseaux WiFi cohabitent Bruit eleve sans structure claire → Four micro-ondes en marche dans la salle ! (les fours emettent fortement a 2.45 GHz)

# 6. Exercices a realiser pendant le TP

Les 5 exercices ci-dessous vous guident pour explorer activement le spectre. Reservez environ 45 minutes pour les realiser tous.

## Exercice 1 - Premier contact

Lancez le script tel quel. Observez les 2 figures generees. Notez sur votre cahier :

- Combien de canaux WiFi voyez-vous sur le panneau C ?

- Sur le scan multi-bandes, quelle bande semble la plus occupee ?

- Y a-t-il des bandes apparemment vides ? Lesquelles ?

## Exercice 2 - Couper le WiFi de votre telephone

Lancez le script une premiere fois. Notez la puissance dans la bande WiFi 2.4 GHz.

Coupez maintenant le WiFi de tous les telephones du binome. Attendez 5 secondes. Relancez le script.

- Voyez-vous une difference ?

- Si oui, ou ? Si non, pourquoi a votre avis ?

ℹ Pourquoi cet exercice est interessant Vous demontrez la sensibilite du Pluto : il capte tout le WiFi de l'immeuble, pas seulement celui de votre telephone. Couper un appareil ne suffit pas a "vider" le spectre. C'est une lecon importante : le radar passif voit l'ensemble de l'environnement RF.

## Exercice 3 - Explorer la 5G

Dans le script, modifiez la ligne :

FREQ_PORTEUSE_HZ = 2_450_000_000 # 2.45 GHz # remplacez par : FREQ_PORTEUSE_HZ = 3_500_000_000 # 3.5 GHz (5G n78)

Relancez. Que voyez-vous ? Comparez avec la capture a 2.45 GHz.

- La 5G donne-t-elle un spectre similaire au WiFi ou tres different ?

- L'occupation est-elle continue ou intermittente ?

- Pouvez-vous identifier les 4 operateurs francais (Orange, SFR, Bouygues, Free) qui se partagent la bande 3.4-3.8 GHz ?

## Exercice 4 - Le micro-ondes du couloir

Si vous avez acces a un four micro-ondes (cafe, cuisine du labo), faites cette experience :

- Capturez d'abord le spectre 2.45 GHz sans rien en marche.

- Mettez un verre d'eau dans le micro-ondes a quelques metres du Pluto et lancez 30 secondes.

- Recapturez immediatement.

⚠ Pourquoi cet exercice est revelateur Les fours micro-ondes emettent autour de 2.45 GHz - exactement la meme frequence que le WiFi 2.4 GHz. C'est pour cela que le WiFi est parfois lent quand quelqu'un rechauffe son repas. Votre Pluto va le DETECTER tres distinctement. Vous etes en train de comprendre par l'experience un probleme reel de cohabitation RF.

## Exercice 5 - Pour aller plus loin (optionnel)

Si vous avez de l'avance, essayez de programmer un "waterfall" : une vue 2D ou l'axe X est la frequence, l'axe Y le temps (qui defile), et la couleur la puissance. C'est la vue typique des analyseurs de spectre professionnels.

Indice : faites une boucle qui capture toutes les 100 ms, calcule la FFT, et empile les resultats dans une matrice.

# 7. Depannage - les problemes frequents

| Symptome | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le ping vers 192.168.2.1 echoue | Driver USB non installe (Windows) ou IP de l'interface mal configuree (macOS) | Reinstaller libiio en admin. Sous macOS, configurer manuellement IP=192.168.2.10 sur l'interface USB. |
| Import adi fait une erreur 'module not found' | pyadi-iio non installe ou installe sur une autre version de Python | Verifier la version Python active : python --version. Reinstaller : pip install pyadi-iio dans le bon environnement. |
| adi.Pluto() leve une exception 'No device found' | Le Pluto repond au ping mais libiio ne le trouve pas | Redemarrer le Pluto (debrancher/rebrancher), attendre 30 secondes que la LED soit verte stable. Verifier que aucun autre programme (IIO Oscilloscope) ne l'utilise. |
| La figure s'ouvre vide ou figee | matplotlib backend non interactif | Ajouter en debut de script : import matplotlib; matplotlib.use('TkAgg') ou TkAgg → QtAgg si Qt installe. |
| Le spectre montre un pic enorme a 0 Hz | LO leakage : la porteuse locale du Pluto fuite dans le RX | Normal. Ignorer ce pic ou centrer l'analyse sur un offset (par ex. utiliser sdr.rx_lo + 1 MHz au lieu de la frequence exacte). |
| Le spectre est satue, plateau a -30 dB partout | Gain RX trop eleve, le Pluto sature | Reduire GAIN_RX_DB de 50 a 20-30 dB. Le Pluto fonctionne mieux loin de la saturation. |
| Le script tourne mais affiche 'mode SIMULATION' | pyadi-iio non installe OU Pluto pas detecte | C'est normal et OK pour la pedagogie. Les figures restent representatives. Pour passer en mode reel : installer pyadi-iio et reconnecter le Pluto. |

# 8. Recapitulatif - ce que vous savez maintenant

Bravo - en 2 heures, vous avez parcouru un chemin technique substantiel :

Vos acquis a la sortie de ce TP0

- ✓ Installer un PlutoSDR sur votre machine et verifier qu'il fonctionne - ✓ Capturer un signal IQ a la frequence de votre choix entre 70 MHz et 6 GHz - ✓ Calculer un spectre de puissance par FFT (et FFT moyennee) - ✓ Reconnaitre a vue les principales signatures spectrales (WiFi, BT, 4G, 5G) - ✓ Comprendre la notion fondamentale du signal IQ complexe - ✓ Programmer une boucle d'acquisition multi-bandes

## Demain

Le TP1 utilisera les memes briques (capture IQ, FFT) mais cette fois nous allons EMETTRE un signal connu et observer comment il se comporte. C'est le premier pas vers un radar : si l'on connait ce qu'on emet, on peut comprendre ce qu'on recoit.

Le message a retenir pour la suite de la semaine

Aujourd'hui vous avez ECOUTE le spectre. Demain vous allez PARLER. Apres-demain vous serez capables de detecter des objets en mouvement, de mesurer des distances, et de reconnaitre des signatures. Tout ce que vous allez faire repose sur les briques que vous avez manipulees aujourd'hui. Vous etes pret.

Bonne ecoute !